Aneroid barmeter va barografning qurish va ishlash principi. Atmosfera Bosimini PhET Yerdamida Ulchash

https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_uz.html

- Ishning maqsadi

  - Ushbu gilamchasi

• Atmosfera bosimi tushunchasini o‘rganish.

• Barometr-aneroid va barografning tuzilishini va ishlash printsipini tushunish.

• Atmosfera bosimining balandlikka bog‘liqligini PhET simulyatsiyasi yordamida aniqlash.

• Virtual laboratoriyada tajriba ko‘nikmalarini shakllantirish.

- Kerakli asboblar

  - Ma

• Kompьyuter yoki noutbuk

• Internet brauzeri

• PhET simulyatsiyasi (o‘zbekcha): Gas Properties

(https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_uz.html)

Qo‘shimcha izoh: Simulyatsiyada gaz qutasi atmosfera modelini ifodalaydi, Pressure ko‘rsatkichi barometr vazifasini bajaradi.

- Nazariyma’lumotlar

Atmosfera

Atmosfera bosimi

• Atmosfera — Erni o‘rab turgan havo qatlami.

• Atmosfera bosimi — havo og‘irligi tufayli Er yuziga tushadigan bosim.

• Normal atmosfera bosimi: p0 = 101325 Pa ≈ 760 mm simob sutuni.

Barometr-aneroid

• Suyuqliksiz mexanik bosim o‘lchov qurilmasi.

• Tuzilishi:

- Ichi havosi chiqarilgan metall quticha (aneroid qutӣ)

- Prujina va rыchag tizimi

- Shkala va strelka

- • Ishlash printsipi:

- Atmosfera bosimi oshganda → quticha siqiladi

- Atmosfera bosimi kamayganda → quticha kengayadi

- Rыchag orqali harakat strelkaga uzatiladi

Barograf

• Barograf — atmosfera bosimini vaqt bo‘yicha grafikda yozib boruvchi qurilma.

• Qo‘shimcha qismlar:

- Baraban

- Yozuv qalami

• Natija: bosim o‘zgarishini ko‘rsatuvchi grafik

- Ishning bajarilish tartibi

1. Simulyatsiya havolasini oching: https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_uz.html

2. Pressure ko‘rsatkichini yoqing.

3. Gaz qutasi — atmosfera modelini ifodalaydi.

4. Balandlikni modellashtirib, atmosfera bosimini kuzating:

- Gaz miqdorini kamaytirish → bosim pasayishi

5. Pressure ko‘rsatkichi yoki grafik (barograf) orqali natijalarni qayd qiling.

- Olinadigan natija

  - Jadval

| Gaz miqdori (%) | Yalangoyoq atmosfera (kPa) | Qisqacha izoh |
| --- | --- | --- |
| 100 | 101 | Oddiy |
| 80 | 85 | Baland |
| 6 | 70 | Balan |
| 40 | 55 | Bala |

- Hulosa

• Atmosfera bosimi balandlikka teskari bog‘liq.

• Barometr-aneroid mexanik usulda bosimni o‘lchaydi, barograf esa grafikda yozib boradi.

• PhET simulyatsiyasi virtual laboratoriya sifatida real tajribani modellashtiradi.

• Bu tajriba talabalarda fizika ko‘nikmalari, tahlil va vizual tajriba qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

- Nazorat Savollari

1. Atmosfera bosimi nima?

2. Barometr-aneroid qanday ishlaydi?

3. Barograf nimani ko‘rsatadi?

4. Balandlik oshganda bosim nima uchun kamayadi?

5. PhET simulyatsiyasida atmosfera bosimini qanday kuzatish mumkin?