# Gigrograf yordamida havo namligini o'lchash

## 1. Ishning maqsadi

- Havo namligini tushunish.

- Gigrograf (gigrograf) qurilmasining ishlash printsipini o'rganish.

- Namlik va harorat o'rnatishning vaqt bo'yicha kuzatilishini PhET simulyatsiyasi yordamida aniqlash.

- Virtual o'lchash va grafik laboratoriya ko'rinishini tekshirish.

## 2. Kerakli jihozlar

- Kompyuter yoki laptop

- Internet brauzerlari

- PhET simulyatsiyasi: States of Matter yoki Gas Properties (havo namligi modeli mavjud bo'lsa)

  - Havo namligini alohida o'lchash uchun Namlik sensori (PhET simulyatsiyalarida “Thermometer and Humidity” kabi mavjud bo'lishi mumkin)

Qayd: PhETda real gigrograf modeli yo'q, lekin namlik sensori yoki suv bug'ini o'lchash modullari orqali simulyatsiya qilish mumkin.

## 3. Nazariy ma'lumotlar

### Havo namligi

- Havo namligi - havodagi suv bug'ining miqdori.

- Namlik ikki o'ziga xos ko'rinish bilan ifodalanadi:

  - Absolute namidity (absolute namlik) - havoda qancha gramm suv bug'i bor (1 m³ havoda g).

  - Nisbiy namlik (nisbiy namlik, %) - havoning maksimal sig'dira suv bug'iga nisbati.

### Gigrograf

- Gigrograf - havoning namligini vaqt bo'yicha yozib boruvchi qurilma.

- Tuzilishi:

  - Namlikni sezuvchi element (masalan, paxta, jelatin yoki bimetal lenta)

  - Qalam va aylanuvchi drum/drum

- Ishlash printsipi:

  - Havo namligi oshsa → sezuvchi element cho'ziladi

  - Havo quruq bo'lsa → element qisqaradi

  - Qalam harakatini barabanga uzatadi → namlik grafgi hosil bo'ladi

## 4. PhET-da ishlash tartibi

- Simulyatsiyani ochish : PhET sahifasidan States of Matter yoki Gas Properties tanlash.

- Havo (gas) va suv bug'i miqdorini o'zgartiring.

- Namlik sensori yoki "nisbiy namlik" indikatorini yoqing.

- Havo namligini vaqt bo'yicha kuzatish va o'zgarishlarni qayd qiling.

- Simulyatsiya yordamida namlik va sut grafigini hosil qiling.

## 5. Olinadigan natijalar

| Harorat (°C) | Nisbiy namlik (%) | Qisqacha izoh |
| --- | --- | --- |
| 20 | 50 | O'rtacha namlik |
| 25 | 60 | Namlik oshdi |
| 30 | 70 | Namlik katta |

Xulosa: Harorat orqali havodagi nisbiy namlik o'zgaradi, gigrograf orqali grafig hosil bo'ladi.

## 6. Xulosa

- Havo namligi harorat va suv bug'ining miqdoriga bog'liq.

- Gigrograf havo namligini vaqt bo'yicha yozib olinadi.

- PhET simulyatsiyasi virtual laboratoriyada real tajribani modellaydi.

- Ush tajribada namlikni o'lchash va tahlil qilish ko'rinishini rivojlantiradi.

## 7. Nazorat savollari

- Havo namligi nima?

- Gigrograf qanday ishlaydi?

- Relative humidity va absolute humidity farqi nima?

- Harorat oshganda namlik grafgi qanday o'zgaradi?

- PhET simulyatsiyasida havo namligini qanday saqlash mumkin?

Mana PhET simulationsi rasmiy uzbekcha tilidagi havola - bu simulation gazlar xususiyiyatlarini , zhumladan bosimni modellashtirish uchun mos:

🔗 PhET: Gaz xususiyatlari (o'zbekcha interfeys) 
https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_uz.html

Ushbu simulationda siz:

- Bosim (bosim) yordamkichini ishlatib, bosimni kuzatish

- Gas mikdori va karoratni o'rnatish

- Vaqt bo’yicha o'zgarishlarni grapada qarash 
kabilarini virtual laboratoriyaga kirish mumkin.