## Urugʻlarning zichligini piknometr yordamida aniqlash (PhET virtual laboratoriyasi)

## 1. Ishning maqsadi

- Urugʻlarning haqiqiy zichligi tushunchasini o‘rganish.

- Piknometr usulining fizik mohiyatini tushunish.

- Massa va hajmni aniqlash orqali zichlikni hisoblashni o‘rganish.

- PhET virtual laboratoriyasi yordamida tajriba o‘tkazish ko‘nikmasini shakllantirish.

- Zichlik orqali urugʻ sifatini baholashni o‘rganish.

## 2. Nazariy ma’lumotlar

Qishloq xo‘jaligida urugʻlarning fizik xossalarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Eng muhim ko‘rsatkichlardan biri — zichlik.

Zichlik quyidagicha aniqlanadi:

ρ=m/V

bu yerda:

- ρ — zichlik (kg/m³ yoki g/cm³)

- m — massa

- V — hajm

### Piknometr usuli mohiyati

Piknometr — hajmi aniq bo‘lgan idish bo‘lib, u orqali mayda donador moddalar (urug‘lar) hajmi suv siqib chiqarish usuli bilan aniqlanadi.

Piknometr yordamida urugʻ zichligi:

ρ=murug′ /Vurug′

Urugʻ hajmi suvni siqib chiqarish orqali aniqlanadi (Arximed qonuni).

## 3. Kerakli jihozlar

### Real laboratoriyada:

- Piknometr

- Elektron tarozi

- Suv

- Urug‘ namunasi

### Virtual laboratoriyada (PhET):

- Kompyuter yoki noutbuk

- Internet brauzer

- PhET simulyatsiyasi:
https://phet.colorado.edu/sims/html/density/latest/density_en.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/density/latest/density_all.html?locale=uz

## 4. Ishning bajarilish tartibi (PhET’da)

### 1-bosqich. Simulyatsiyani ishga tushirish

- Havolani oching.

- “Density” simulyatsiyasini ishga tushiring.

- Tarozini (Scale) yoqing.

- Suvli tankni tayyorlang.

### 2-bosqich. Piknometrning bo‘sh massasini aniqlash (model)

Virtual idish massasi shartli qabul qilinadi:

m1=200 g

### 3-bosqich. Urug‘ massasini aniqlash

- Objects bo‘limidan kichik jism tanlang (urug‘ modeli).

- Taroziga qo‘ying.

- Massani yozib oling.

Masalan:

murug′=85 g

### 4-bosqich. Urug‘ hajmini aniqlash

- Tankni suv bilan to‘ldiring.

- Urug‘ modelini suvga tushiring.

- Displaced volume qiymatini yozib oling.

Masalan:

Vurug′ =110 cm3

### 5-bosqich. Zichlikni hisoblash

ρ=m/V

ρ=85/110=0.77 g/cm3

ρ=770 kg/m3

## 5. Natijalarni qayd etish jadvali

| № | Massa m (g) | Hajm V (cm³) | Zichlik ρ (g/cm³) | Zichlik ρ (kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85 | 110 | 0.77 | 770 |

## 6. Natijalarni tahlil qilish

Urug‘ zichligi qishloq xo‘jaligida sifat ko‘rsatkichidir.

| Zichlik (kg/m³) | Urug‘ sifati |
| --- | --- |
| < 700 | Bo‘sh urug‘ |
| 700 – 900 | O‘rtacha sifat |
| > 900 | Sifatli urug‘ |

Olingan natija:

ρ=770 kg/m3

Xulosa: urug‘lar o‘rtacha sifatli.

## 7. Xatoliklarni aniqlash

### Mutlaq xatolik:

Δρ=±0.02 g/cm3

### Nisbiy xatolik:

ε=Δρ/ρ⋅100%=2.6%

## 8. Yakuniy ulosa

- Piknometr usuli urugʻ zichligini aniqlashda samarali hisoblanadi.

- PhET simulyatsiyasi real laboratoriyani muvaffaqiyatli modellashtiradi.

- Virtual tajriba orqali talabalar:

  - massa o‘lchash

  - hajm aniqlash

  - zichlik hisoblash
ko‘nikmalarini egallaydi.

## 9. Nazorat savollari

- Zichlik nima?

- Piknometr qanday ishlaydi?

- Urug‘ hajmi qanday aniqlanadi?

- Arximed qonuni nimani bildiradi?

- Urug‘ zichligi nimani ko‘rsatadi?

- Virtual laboratoriyaning afzalligi nimada?